MAoC清零工具

版本发布说明

目录

文档介绍	3

第一章	MAoC版本描述	4

1.	产品信息	4

2.	MAoC工具目前所支持的ONU设备类型	4

第二章	功能介绍	4

1.	清零工具的使用	4

2.	对E8C V2.0的清零	5

3.	对E8C V3.0设备的清零	5

第三章	新增功能	6

1.	V1.0.1	6

第四章	解决的问题	6

1.	V1.0.1	6

- 文档介绍

该文档描述MAoC 版本变更，主要包括如下几部分内容：文档目标，文档范围，版本历史和目标读者说明。

Copyright © ZTE Corporation 2013. All rights reserved.

- 文档目标

该文档主要介绍软件版本、软件兼容性、软件变更、重要故障说明和软件加载回退指导。

- 文档范围

文档共包括3个部分。

| 章节 | 内容 |
| --- | --- |
| 第一章，MAoC版本描述 | MAoC版本总体说明 |
| 第二章，功能介绍 | 介绍MAoC的所有功能 |
| 第三章，新增功能 | 列出MAoC版本的新增功能 |
| 第四章，解决的问题 | 列出MAoC版本解决的问题 |

- 文档历史

| 修订日期 | 修订内容 | 修订位置 | 修改人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013-3-26 | 修改 | 修改 | 郭 坤 |

- 目标读者

需要使用MAoC清零工具的用户。

  - MAoC版本描述

该章节描述版本清单、新增功能、解决问题、版本兼容性和注意事项。

- 产品信息

| 产品名称 | MAoC |
| --- | --- |
| 版 本 | 1.0.0 |

- MAoC工具目前所支持的ONU设备类型

MAoC工具在所支持的ONU类型包括：。

| MAoC版本 | ONU型号 |
| --- | --- |
| V1.0.0 | E8C V2.0 |
|  | E8C V3.0 |

- MAoC工具兼容操作系统

MAoC工具兼容的操作系统包括Windows XP、Win 7等。

  - 功能介绍

- 清零工具的使用

在设备类型框内选择设备类型：E8C V2.0或E8C V3.0设备，然后点击清零按钮，即可开始清零操作，清零按钮变灰，按钮上方的文本框会显示即时的操作信息。清零操作结束后，消息框内会显示：“清零成功 正常结束”或“异常结束”，清零按钮也恢复可用状态。如果想在清零过程中停止操作，可以点击“停止”按钮。点击“退出”按钮或点击右上角的关闭按钮可以退出程序。另外本工具支持英文界面和英文消息提示，只需在配置文件中修改默认语言即可。

- 对E8C V2.0的清零

E8C V2.0的清零主要步骤是首先在Web页面启用telnet开关，然后telnet登陆设备清NVS，然后进入清除配置的Web页面进行清零。具体流程如下：

- 通过ping判断设备是否可以ping通

- 如果能ping通设备，通过arp-a 读取设备的MAC地址。

- 登陆设备的Web首页（用户名/密码：e8ehome / 大写MAC地址），如果登录失败，继续用（用户名/密码：e8ehome / e8ehome）登录设备Web首页，如果登录仍然失败，提示用户名密码错误。

- 登录设备Web首页成功后，进入服务访问控制页面，打开telnet服务。

- telnet登录设备（用户名/密码：e8ehome / e8ehome）

- 发送清NVS命令。如果清除成功，设备自动重启，等待80秒，看能否ping通；否则直接进入下一步。

- 用之前Web成功登录的用户名和密码登录设备的Web首页。

- 进入LOID设置页面，将LOID恢复为PON MAC。

- 进入清空配置的Web页面，进行清空配置操作。

- 提示提示用户清零成功或失败。

- 系统自动重启，

- 对E8C V3.0设备的清零

对E8C V3.0设备的清零主要是telnet登录设备后，发送telnet命令进行注册用LOID的清空和用户配置的清空，然后重启。具体步骤如下：

        - Telnet登录设备。支持三组用户名密码（root/Zte521, root/telecomadmin,root/root），依次用三组用户名密码去登录设备，直至登录成功为止。如果登录三次均失败，请在配置文件MAoC.ini中修改用户名密码。

        - 发送查看注册用PONLOID命令。进行清空注册用LOID。

        - 发送清空用户配置命令。

        - 发送reboot命令，设备进行重启。

        - 提示提示用户清零成功或失败。

  - 新增功能

- V1.0.1

  - 解决的问题

- V1.0.1